Práctica 1 · Mini-ALU

Respuestas a las preguntas

Diego Orellana

El diseño top_mini_alu instancia seis unidades funcionales, todas como arquitecturas de la misma entidad functional_unit: fu_adder, fu_substracter, fu_comparator, fu_shifter, fu_logic y fu_nibble_swap. Las pruebas se han hecho con Questa Sim-64 2025.3 y los 41 casos de estimulos.txt, que pasan todos con el diseño final.

# 1. Añadir una unidad funcional nueva a top_mini_alu

Pregunta. ¿Qué pasos habría que seguir para implementar una unidad funcional nueva que conviva con las que ya están definidas en top_mini_alu? ¿Y si se quisieran añadir tres unidades funcionales más?

## Una unidad nueva

Todas las unidades comparten la entidad functional_unit (entrada inputs, salida outputs). Cada operación es una arquitectura distinta de esa entidad, así que añadir una unidad consiste en escribir una arquitectura más y conectarla en el top. Se toma como ejemplo la unidad de desplazamiento, fu_shifter.

Paso 1. Crear el archivo VHDL con la arquitectura. Se sigue la estructura de fu_adder: señales internas, un proceso que calcula el resultado según operation_args y la conexión a outputs.

rtl/fu_arch_shift.vhd (extracto)

architecture fu_shifter of functional_unit is

signal s_op_a, s_op_b : std_logic_vector(C_DATA_BW - 1 downto 0);

signal s_args         : std_logic_vector(C_OP_ARG_BW - 1 downto 0);

signal s_result       : std_logic_vector(C_DATA_BW - 1 downto 0);

begin

s_op_a <= inputs.operand_a;

s_op_b <= inputs.operand_b;

s_args <= inputs.operation_args;

p_shift : process(s_op_a, s_op_b, s_args)

begin

case s_args is

when C_ARG_SHR_U => ...

...

end case;

end process p_shift;

outputs.result     <= s_result;

outputs.error_flag <= '0';

outputs.error_code <= C_STATUS_OK;

end architecture fu_shifter;

Paso 2. Añadirlo a `fuentes.tcl`. Debe ir después de functional_unit.vhd y antes de top_mini_alu.vhd: simular.do compila en el orden de la lista, y el top necesita que la arquitectura ya esté analizada.

sim/bin/fuentes.tcl

set work_sources [list \

rtl/ctes_pkg.vhd        \

rtl/types_pkg.vhd       \

rtl/functional_unit.vhd \

rtl/fu_arch_adder.vhd   \

...

rtl/fu_arch_shift.vhd   \     <- nueva

rtl/top_mini_alu.vhd    \

testbench/tb_top_mini_alu.vhd \

]

Paso 3. Modificar `top_mini_alu.vhd` en cuatro sitios:

declarar una señal para las salidas de la unidad;

instanciar la unidad indicando su arquitectura;

añadir una rama al multiplexor de salida p_alu_out_mux;

añadir la señal nueva a la lista de sensibilidad del multiplexor. Si se olvida, el multiplexor no reacciona a los cambios de esa unidad.

rtl/top_mini_alu.vhd (extractos)

signal s_fu_shift_outputs : fu_outputs;                       -- señal

p_alu_out_mux : process (operation_code, ..., s_fu_shift_outputs)  -- sensibilidad

...

when C_OPCODE_SHIFT =>                                     -- rama del mux

result     <= s_fu_shift_outputs.result;

error_flag <= s_fu_shift_outputs.error_flag;

error_code <= s_fu_shift_outputs.error_code;

u_fu_shift : entity work.functional_unit(fu_shifter)          -- instancia

port map (

inputs  => s_fu_inputs,

outputs => s_fu_shift_outputs

);

Paso 4. Asignarle un opcode. La unidad necesita un valor de operation_code propio, definido como constante en ctes_pkg.vhd (aquí, C_OPCODE_SHIFT = "011").

Paso 5. Añadir casos de prueba a `estimulos.txt` que ejerciten la unidad, y comprobar en Questa que run -all termina sin ningún ** Error.

sim/in/estimulos.txt (un caso: siete líneas)

# Caso 26: DESPLAZAMIENTO: sin signo, 16 >> 2 = 4

16      <- operand_a

2       <- operand_b

011     <- operation_code (desplazamiento)

00      <- operation_args (derecha, sin signo)

4       <- result esperado

0       <- error_flag esperado

000     <- error_code esperado

## Tres unidades más

Se repiten los pasos anteriores tres veces: tres archivos, tres entradas en fuentes.tcl, tres señales, tres instancias, tres ramas del multiplexor, tres señales más en la lista de sensibilidad y los casos de prueba de cada una.

Además aparece un límite del diseño. operation_code tiene C_OP_CODE_BW = 3 bits, es decir, 8 códigos posibles, y ya se usan 6 (000 a 101). Con tres unidades más harían falta 9 códigos y solo quedan 2 libres (110 y 111). Habría que ampliar C_OP_CODE_BW a 4 bits en ctes_pkg.vhd y definir los nuevos opcodes. Ese cambio afecta al puerto operation_code, a todas las constantes C_OPCODE_*, al testbench y a estimulos.txt, donde el opcode pasaría a escribirse con 4 bits en todos los casos.

# 2. Formas de terminar la simulación

Pregunta. ¿Cómo se comporta Questa ante las distintas formas de terminar la simulación que plantea el testbench: assert false report "Simulación completa" severity failure, stop y finish?

Las tres están al final del proceso p_estimulos del testbench, después de comprobar todos los casos. Se probaron una a una, dejando activa solo una cada vez, con do ../bin/simular.do y run -all.

testbench/tb_top_mini_alu.vhd (final del proceso p_estimulos)

report "Casos comprobados: " & integer'image(v_num_caso) severity note;

assert false report "Simulación completa" severity failure;   -- línea 160

stop;                                                        -- línea 167

finish;                                                      -- línea 174

## assert false ... severity failure

VSIM> run -all

# ** Note: Casos comprobados: 41

#    Time: 82 ms  Iteration: 0  Instance: /tb_top_mini_alu

# ** Failure: Simulación completa

#    Time: 82 ms  Iteration: 0  Process: /tb_top_mini_alu/p_estimulos

#    File: ../../testbench/tb_top_mini_alu.vhd

# Break in Process p_estimulos at ../../testbench/tb_top_mini_alu.vhd line 160

Questa reporta un mensaje de severidad Failure, la máxima, con el instante, el proceso y el archivo, y pausa la simulación en la línea del assert. El simulador sigue abierto y se pueden revisar las ondas. El inconveniente es que el final se presenta como un fallo aunque todos los casos hayan pasado.

Si se vuelve a ejecutar run -all, la simulación no avanza: el proceso no tiene lista de sensibilidad, así que vuelve a empezar. Como el fichero ya está leído hasta el final, no comprueba ningún caso y repite el mismo mensaje en el mismo instante (82 ms).

VSIM> run -all

# ** Note: Casos comprobados: 41

#    Time: 82 ms  Iteration: 0  Instance: /tb_top_mini_alu

# ** Failure: Simulación completa

#    Time: 82 ms  Iteration: 0  Process: /tb_top_mini_alu/p_estimulos

# Break in Process p_estimulos at ../../testbench/tb_top_mini_alu.vhd line 160

## stop

VSIM> run -all

# ** Note: Casos comprobados: 41

#    Time: 82 ms  Iteration: 0  Instance: /tb_top_mini_alu

# Break in Process p_estimulos at ../../testbench/tb_top_mini_alu.vhd line 167

stop (de std.env, VHDL-2008) pausa la simulación en esa línea, igual que un breakpoint, pero sin reportar ningún error. Questa sigue abierto con las ondas y las señales disponibles, y se puede inspeccionar el resultado, continuar o reiniciar con restart -f. Es la forma más cómoda cuando se quiere analizar la simulación.

## finish

VSIM> run -all

# ** Note: Casos comprobados: 41

#    Time: 82 ms  Iteration: 0  Instance: /tb_top_mini_alu

# End time: 12:54:00 on Oct 29,2026, Elapsed time: 0:00:17

# Errors: 0, Warnings: 1

finish (también de std.env) termina la simulación y cierra Questa. En modo gráfico, Questa muestra antes una ventana de confirmación; al aceptarla se cierra el simulador. En el transcript solo queda la hora de fin y el recuento de errores y avisos (el único aviso es el de la opción +acc). Las ondas y el estado de la simulación se pierden, así que esta forma es útil para ejecuciones automáticas, no para inspeccionar resultados.

## Resumen

| Método | Mensaje | Qué hace Questa | ¿Sigue abierto? |
| --- | --- | --- | --- |
| assert false ... severity failure | ** Failure: Simulación completa | Pausa en la línea 160 | Sí |
| stop | Ninguno (solo Break in Process) | Pausa en la línea 167 | Sí |
| finish | Ninguno (solo End time y recuento) | Pide confirmación y cierra el simulador | No |

# 3. Por qué el comparador no devuelve Invalid argument

Pregunta. ¿Por qué la unidad funcional de comparación no devuelve nunca el error *Invalid argument*?

El error *Invalid argument* (010) solo se produce cuando operation_args toma un valor que la unidad no admite. operation_args tiene C_OP_ARG_BW = 2 bits, es decir, 4 valores posibles, y el comparador da un significado a los cuatro:

| operation_args | Constante | Significado |
| --- | --- | --- |
| 00 | C_ARG_CMP_U_G | sin signo, se copia el mayor |
| 01 | C_ARG_CMP_S_G | con signo, se copia el mayor |
| 10 | C_ARG_CMP_U_L | sin signo, se copia el menor |
| 11 | C_ARG_CMP_S_L | con signo, se copia el menor |

Como están cubiertas todas las combinaciones, no queda ningún argumento que se pueda considerar inválido. Es distinto en las demás unidades con argumentos sobrantes: la suma y la resta solo usan 00 y 01, la lógica binaria usa 00, 01 y 10, y el intercambio de nibbles usa 00 y 01. Con los valores que sobran, esas unidades sí devuelven *Invalid argument*.

Tampoco puede haber *Overflow* ni *Underflow*: el comparador no calcula nada nuevo, solo copia uno de los dos operandos sin modificarlo, así que el resultado siempre cabe en 8 bits. Por eso las salidas de error quedan fijas:

rtl/fu_arch_compare.vhd (extracto)

case s_args is

when C_ARG_CMP_U_G =>

if unsigned(s_op_a) >= unsigned(s_op_b) then

s_result <= s_op_a;

else

s_result <= s_op_b;

end if;

...                                  -- C_ARG_CMP_S_G, C_ARG_CMP_U_L, C_ARG_CMP_S_L

when others =>

s_result <= (others => '0');

end case;

...

-- Esta unidad no devuelve ningún error

outputs.error_flag <= '0';

outputs.error_code <= C_STATUS_OK;

La rama when others no contradice lo anterior. VHDL obliga a que un case sobre un std_logic_vector cubra todos los valores del tipo, incluidos U, X o Z, que no existen como argumentos reales. Esa rama nunca se alcanza con 00, 01, 10 u 11.

# 4. Instanciar sin indicar la arquitectura

Pregunta. ¿Qué ocurre si se elimina la arquitectura de la instanciación? Confirmar si el simulador consigue compilar el diseño, y qué ocurre con el comportamiento de la instancia que se ha quedado sin arquitectura indicada. Probar a quitarla en dos instancias distintas.

## Prueba 1: instancia del sumador

-- Original

u_fu_adder : entity work.functional_unit(fu_adder)

-- Modificado

u_fu_adder : entity work.functional_unit

Compilación. El diseño compila sin errores ni avisos. VHDL permite instanciar una entidad sin indicar la arquitectura:

# vcom [work] rtl/top_mini_alu.vhd

# -- Compiling entity top_mini_alu

# -- Compiling architecture top_alu_arch of top_mini_alu

# -- Loading entity functional_unit

# Errors: 0, Warnings: 0

Arquitectura elegida. Al cargar la simulación, la instancia sin arquitectura usa fu_nibble_swap en lugar de fu_adder. fu_adder ya no aparece entre las arquitecturas cargadas:

# Loading work.top_mini_alu(top_alu_arch)#1

# Loading work.functional_unit(fu_nibble_swap)#1     <- u_fu_adder

# Loading work.functional_unit(fu_substracter)#1

# Loading work.functional_unit(fu_comparator)#1

# Loading work.functional_unit(fu_shifter)#1

# Loading work.functional_unit(fu_logic)#1

fu_nibble_swap es la última arquitectura de `functional_unit` que se compila, porque fu_arch_nibble_swap.vhd es el último archivo de unidad funcional en la lista de fuentes.tcl. Cuando no se indica arquitectura, se usa la analizada más recientemente.

Comportamiento. La instancia hace un intercambio de nibbles en vez de una suma, así que fallan los casos de suma:

VSIM> run -all

# ** Error: Caso 1: se esperaba result = 00001000 y se ha obtenido 00000101

# ** Error: Caso 2: se esperaba result = 00011111 y se ha obtenido 00000000

# ** Error: Caso 4: se esperaba result = 00101100 y se ha obtenido 11000100

# ** Error: Caso 4: se esperaba error_flag = 1 y se ha obtenido 0

# ...

# ** Error: Caso 10: se esperaba error_code = 100 y se ha obtenido 000

# ** Note: Casos comprobados: 41

Por ejemplo, en el caso 1 (3 + 5) se esperaba 00001000 (8) y se obtiene 00000101: el nibble alto de A (0000) junto al nibble bajo de B (0101), que es lo que hace fu_nibble_swap con operation_args = 00. Tampoco se detectan los desbordamientos (casos 4, 5, 9 y 10), porque el intercambio de nibbles no los genera.

Algunos casos de suma pasan por casualidad: el caso 3 (0 + 0) da 0 en las dos unidades, y los casos 11 y 12 (argumentos 10 y 11) dan *Invalid argument* en las dos. Las demás operaciones siguen correctas porque sus instancias conservan la arquitectura.

## Prueba 2: instancia de la resta

u_fu_sub : entity work.functional_unit          -- sin (fu_substracter)

Se restauró (fu_adder) y se quitó la arquitectura de u_fu_sub. El resultado es el mismo: compila sin errores y la instancia carga fu_nibble_swap.

# Loading work.functional_unit(fu_adder)#1

# Loading work.functional_unit(fu_nibble_swap)#1     <- u_fu_sub

# Loading work.functional_unit(fu_comparator)#1

# Loading work.functional_unit(fu_shifter)#1

# Loading work.functional_unit(fu_logic)#1

VSIM> run -all

# ** Error: Caso 15: se esperaba result = 00000111 y se ha obtenido 00000011

# ** Error: Caso 16: se esperaba result = 11111110 y se ha obtenido 00000101

# ** Error: Caso 16: se esperaba error_flag = 1 y se ha obtenido 0

# ...

# ** Error: Caso 20: se esperaba error_code = 100 y se ha obtenido 000

# ** Note: Casos comprobados: 41

Ahora fallan los casos de resta (15 a 20) y la suma vuelve a pasar. En el caso 15 (10 - 3) se esperaba 00000111 (7) y se obtiene 00000011: nibble alto de A (0000) y nibble bajo de B (0011). El caso 21 (argumento no válido) pasa por casualidad.

## Conclusión

Quitar la arquitectura de la instancia no impide compilar: el diseño compila sin errores ni avisos. Pero la instancia pasa a usar la última arquitectura compilada de functional_unit (aquí fu_nibble_swap), sea cual sea la operación que debía hacer. El error no aparece al compilar, solo al simular, y solo si hay casos de prueba que ejerciten esa operación. Además, el resultado depende del orden de fuentes.tcl, así que conviene indicar siempre la arquitectura cuando una entidad tiene varias.

# 5. Desplazar más de ocho posiciones

Pregunta. La unidad de desplazamiento admite en operand_b cualquier valor, también los mayores que la anchura de los operandos. ¿Qué queda en result al desplazar un operando más de ocho posiciones? Responder para los tres casos: operando sin signo, operando con signo positivo y operando con signo negativo.

La unidad usa shift_right y shift_left de numeric_std, con operand_b interpretado como entero sin signo (hasta 255 posiciones):

rtl/fu_arch_shift.vhd (extracto)

when C_ARG_SHR_U =>

s_result <= std_logic_vector(shift_right(unsigned(s_op_a), to_integer(unsigned(s_op_b))));

when C_ARG_SHR_S =>

s_result <= std_logic_vector(shift_right(signed(s_op_a),   to_integer(unsigned(s_op_b))));

when C_ARG_SHL_U =>

s_result <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(s_op_a),  to_integer(unsigned(s_op_b))));

when C_ARG_SHL_S =>

s_result <= std_logic_vector(shift_left(signed(s_op_a),    to_integer(unsigned(s_op_b))));

Al desplazar, los bits que salen por un extremo se pierden, y los huecos del otro extremo se rellenan:

a la derecha con unsigned, con 0;

a la derecha con signed, con copias del bit de signo (bit 7), para conservar el signo;

a la izquierda, siempre con 0, tanto con unsigned como con signed.

Con 8 posiciones o más, todos los bits originales han salido y result queda formado solo por el relleno. Por ejemplo, con un operando negativo desplazado a la derecha:

-100 = 10011100

>> 1  11001110     (entra un 1: el signo)

>> 2  11100111

...

>> 8  11111111

>> 9  11111111     (ya no cambia: -1)

| Operando | A la derecha | A la izquierda |
| --- | --- | --- |
| Sin signo | 00000000 (0) | 00000000 (0) |
| Con signo, positivo | 00000000 (0): el signo es 0 | 00000000 (0) |
| Con signo, negativo | 11111111 (-1): el signo es 1 | 00000000 (0) |

Se comprobó en la simulación con estos casos de estimulos.txt, que pasan todos:

| Caso | Operación | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 31 | sin signo, 200 >> 9 | 00000000 (0) |
| 32 | con signo positivo, 100 >> 9 | 00000000 (0) |
| 33 | con signo negativo, -100 >> 9 | 11111111 (-1) |
| 34 | sin signo, 200 << 9 | 00000000 (0) |